- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  合肥塘岗片区基础设施一体化提升项目

建设单位（盖章）：合肥市塘岗建设投资有限责任公司

编制日期：            二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合肥塘岗片区基础设施一体化提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-340161-04-01-492902 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李晴 | 联系方式 | 13965141118 |
| 建设地点 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 4 分 51.553 秒， 31 度 52 分 17.456 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业“97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中涉及敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 143593.10m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 合肥高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 278773.97 | 环保投资（万元） | 370 |
| 环保投资占比（%） | 0.13 | 施工工期 | 46个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》； 审批机关：国务院； 审批文件名称及文号：国务院关于《合肥市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，国函〔2024〕186号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价名称：《合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书》； 审查机关：原合肥市环保局； 审查文件名称及文号：《关于对合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书的审查意见》（环建审﹝2013﹞132号）； 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新区南岗科技园规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：合肥市生态环境局； 审查文件名称及文号：合肥市生态环境局关于印发《合肥高新区南岗科技园规划环境影响跟踪评价报告书审查意见》的函（环建审﹝2019﹞58号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 合肥是安徽省省会，长三角地区重要的中心城市，全国性综合交通枢纽城市。规划要求：“强化底线管控，构建国土空间开发保护新格局。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。全市划定城镇开发边界面积 1289.30 平方千米，主要位于中心城区、县（市）城区、产业园区和镇区等。严控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局”。以及“第 73条 优化工业用地空间布局 充分保障先进制造业发展空间，以国家级、省级开发区为重点，推动工业用地相对集聚布局。结合用地布局调整，推动建成区重污染企业整合提升、搬迁腾退工作。将重要的工业园区、产业园区、连片工业用地等划入工业产业区块控制线并加强管理，新增工业用地优先安排在工业产业区块控制线内。严格控制临近滨湖湿地绿楔、董铺-大房郢水源地绿楔布局新增工业用地，避免‘工业围城’。” 项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，根据《合肥市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于工业发展区（见附图7）。根据《合肥高新区响洪甸路与将军岭路交口东北角GX07-M-01/-02街坊控制性详细规划》（附图8），项目地块为工业用地。 综上，项目符合《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》要求。 2.规划环评符合性分析 根据《关于对合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书的审查意见》（环建审[2013]132号）可知，南岗科技园扩展区（二期合作区）产业发展定位为：以打造先进制造业基地为引领，在发展汽车配套、家电等传统产业基础上，重点发展新能源、新材料产业。本项目位于合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，为标准化厂房建设，本项目规划主导产业为新能源汽车零部件配套产业，符合南岗科技园扩展区（二期合作区）产业发展定位。因此，本项目建设符合园区规划要求。 - 表1-1 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析 序号; 规划环境影响跟踪评价审查意见; 本项目情况; 符合 分析. 1; 产业发展定位为以打造先进制造业基地为引领，在发展汽车配套、家电等传统产业基础上，重点发展新能源、新材料产业; 本项目为标准化厂房建设，本项目园区规划主导产业为新能源汽车零部件配套产业; 符合. 2; 园区排水应全部实行雨污分流，园区内工业废水和生活污水预处理达到城市污水处理厂接管标准后，通过健全的污水管网进入污水处理厂处理; 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理满足接管限值后经市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理; 符合. 3; 提高入园项目准入门槛，禁止化工、造纸等高能耗高污染行业以及违反国家产业政策的建设项目入园，禁止污染重、清洁生产水平低下的企业入区，禁止危险化学品储存及运输等项目; 本项目为标准化厂房建设，本项目园区规划主导产业为新能源汽车零部件配套产业，本评价要求项目需严格对照规划环评及审查意见控制入园企业，不允许禁止类项目入驻; 符合. 根据《合肥高新区南岗科技园规划环境影响跟踪评价报告书审查意见》（环建审[2019]58号），合肥高新区南岗科技园的发展符合合肥市产业发展定位，科技园紧跟国家“一带一路”发展战略，以“内培外引、提质增量”为中心，着力实施“培育特色产业体系，统筹推进产城融合，强化资源共享合作”三大战略任务，已初步形成了家电及配套、汽车及零部件配套以及现代物流三大产业集群，本项目为标准化厂房建设，本项目园区规划主导产业为新能源汽车零部件配套产业，符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中限制类和淘汰类，可视为允许类建设项目。且本项目已于2025年3月28日取得了合肥高新技术产业开发区经济发展局关于项目的备案表，项目编码为2503-340161-04-01-492902。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、用地符合性分析 本项目为房地产业，位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，根据《合肥市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于工业发展区（见附图7）；根据《合肥高新区响洪甸路与将军岭路交口东北角GX07-M-01/-02街坊控制性详细规划》（附图8），项目地块为工业用地。 综上所述，本项目建设内容与用地性质相符。 3、生态环境分区管控要求 根据《合肥市生态环境分区管控方案》中“合肥市环境管控单元分布图”，项目所在区域为重点管控单元。根据与安徽省“三线一单”成果数据分析，本项目优先保护单元0个，重点管控单元1个，一般管控单元0个。管控单元细类：水重点/大气重点。 （1）与合肥市生态保护红线相符性分析 项目位于合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，不涉及已划定永久基本农田和生态保护红线。且对照“合肥市生态保护红线分布图”，项目所在地不在合肥市划定的生态保护红线范围内，本项目选址满足安徽省生态保护红线要求。根据“合肥市生态空间图”，本项目不在生态保护红线管控区域，也不在一般生态空间管控区域，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线及环境分区管控 ①环境质量底线 本项目所在区域环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，巢湖环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《2024年合肥市生态环境状况公报》：2024年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。东、西半湖均为Ⅳ类，呈轻度污染；环湖河流水质2024年纳入国家考核的20个地表水断面均达到年度考核要求。2024年合肥市声环境质量总体较好，全市区域环境噪声等效声级为57.1dB（A），道路交通噪声等效声级65.9dB（A）。 本产业园入驻企业严格控制大气、水、噪声污染物排放量并要求按照相关规范安装污染防治设施。本项目环境影响主要为施工期，施工期是暂时的、短期的，施工期产生的污染物在采取合理有效的措施后，对周边环境产生的影响较小，不会降低区域环境质量现状。 本项目施工期对生态环境的影响主要是对建设区域植被的影响、对城市景观的影响和可能产生的水土流失影响，但是随着施工期结束和绿地设施完善，这种影响也将随之消失，同时本项目将根据规划对地块内重新进行绿化美化，届时项目绿化率将达到120%，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状。 因此本项目符合环境质量底线的要求。 ②环境分区管控 a.水环境分区管控：对照合肥市水环境管控分区图，项目位于工业污染重点管控区。具体管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控，依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。项目施工期排放废水主要为施工人员生活污水、施工废水等，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入西部组团污水处理厂进一步处理，处理达标后排放；施工废水经处理后回用。不会降低区域地表水环境质量现状类别，满足重点管控区管控要求。 b.大气环境分区管控：对照合肥市大气环境管控分区图，项目位于受体敏感重点管控区。具体管控要求：依据《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》《合肥市大气污染防治条例》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术》等要求。在空气质量全面稳定达标排放的前提下新建、改建和扩建项目大气污染物实施“等量替代”，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。项目施工期大气污染主要为施工扬尘、施工机械废气等，运营期大气污染主要为食堂油烟、汽车尾气、垃圾恶臭等，经采取有效污染防治措施后对区域环境质量影响较小，不会降低区域环境质量现状类别，满足重点管控区管控要求。 c.土壤环境分区管控：项目位于一般防控区，具体管控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控。项目施工期临时化粪池、运营期隔油池、化粪池等设置防腐防渗措施，项目施工、运营过程中基本不会对区域土壤环境产生影响，满足土壤环境风险一般防控要求。 d.生态环境重点管控单元：对照合肥市生态环境管控分区图，项目位于生态环境重点管控单元，具体管控要求需严格控制区内企业的污染排放。 本项目建成后对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效防治措施，对环境影响较小，满足相关管控单元管控要求。 （3）资源利用上线 本项目位于合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，项目用水来源于市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；高新区电网、供气管网能够满足本项目需求。项目区域内无特别的资源利用限制条件，因此本项目用水、用电等均在高新区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）内，根据合肥市环境保护局以环建管[2013]132号《关于合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书的审查意见》，禁止化工、造纸等高能耗高污染行业以及违反国家产业政策的建设项目入园，禁止污染重、清洁生产水平低下的企业入区，禁止危险化学品储存及运输等项目。根据《合肥高新区南岗科技园规划环境影响跟踪评价报告书》，科技园产业发展负面清单，其中二期禁止医药化工，化工及化学品原料制造，贮存和输送有毒，有害化学品和危险品，高能耗、高水耗产业，炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。本项目为房地产业，主要建设内容包括标准化厂房以及配套服务用房建设，项目主导产业为新能源汽车配套产业，不属于上述禁止行业和项目。因此项目建设满足合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书和合肥高新区南岗科技园规划环境影响跟踪评价报告书环境负面清单要求。 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》提出的禁止类项目、《市场准入负面清单（2022年版）》中提出的禁止类项目、《巢湖流域禁止和限制的产业目录》中的禁止类和限制类产业。 因此项目建设能够满足生态环境准入清单要求。 （5）项目所属环境管控单元管控要求 根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，依据现有法律法规、政策标准和管理要求等，衔接区域发展战略和生态功能定位，坚持目标导向和问题导向，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求。 经与“三线一单”成果数据分析，该项目涉及1个综合管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。分析结果见下表。 表1-2 项目所属环境管控单元管控要求 环境 管控单元编码; 环境 管控 单元 名称; 环境管控单元分类; 区域管 控要求; 管控 类别; 管控要求; 项目内容; 相符性. ZH34010420219; /; 重点管控单元; 环巢湖生态示范区－重点管控单元3，沿江绿色生态廊道区-重点管控单元3; 空间布局约束; 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目为房地产业，主要建设内容包括标准化厂房、以及配套服务用房建设，项目后期入驻主导产业为新能源汽车配套产业，不属于上述禁止行业和项目。; 符合. 污染物排放管控; 28、强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改 正，并处以罚款。; 本项目食堂产生的油烟经安装油烟净化设施处理达标后由所在食堂建筑内预留专用烟道引至楼顶排放。; 符合. 31、建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。 32、裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。; 本项目建筑施工现场扬尘污染防治措施包括工地周边围 挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出 入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。满足《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。; 符合. 4、其他与本项目相关的政策相符性分析 （1）与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》（省人大常委会公告第十九号，自2020年3月1日起施行）相符性分析如下： 表1-3 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 《巢湖流域水污染防治条例》相关要求; 本项目情况; 是否相符. 第三条 巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区。巢湖流域水环境一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府确定并公布。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，属于巢湖流域三级保护区范围内。; /. 第十二条 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目位于巢湖流域内，废水排放为间接排放。项目正在依法履行环境影响评价手续。建设单位已承诺，在项目依法经有审批权的生态环境主管部门审查、批准后，方开工建设。; 相符. 第二十三条 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建化学制浆造纸企业； （二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； （三）销售、使用含磷洗涤用品； （四）围湖造地； （五）法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。; 本项目位于合肥高新技术产业开发区，属于巢湖流域水环境三级保护区范围内。本项目属于标准化厂房建设，本项目不属于上述禁止行为。; 相符. 第二十四条 水环境一、二级保护区内除执行本条例第二十三条第一款规定外，还禁止下列行为： （一）新建、扩建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的项目； （二）新建、扩建除污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目不属于巢湖流域水环境一、二级保护区范围内，也不属于“新建、扩建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的项目”范围。本项目不新建、扩建排污口。; 相符. 第三十一条 在合肥市公共排水设施覆盖区域内，排水单位和个人应当按照国家有关规定将污水排入公共排水设施；在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。除楼顶公共屋面雨水排放系统外，阳台、露台排水管道应当接入污水管网。 在公共排水设施未覆盖区域内，排水户应当自建污水处理设施或者自建排水管网接入公共排水设施。 现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当按照城镇排水管理部门规定的期限和要求进行分流改造；自用排水设施与公共排水设施的连接管由排水户负责建设。 合肥市各级人民政府城镇排水管理部门应当对接管情况进行监督检查，督促排水户实行雨污分流改造，防止混接、漏接等。 巢湖流域其他地区应当采取措施，推进雨水、污水分流。; 本项目位于西部组团污水处理厂收水范围内，项目废水由市政污水管网排入西部组团污水处理厂。本项目厂区建设雨污水管网，实行雨污分流。; 相符. 第三十三条 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准。 污水集中处理设施运营单位对汇水范围内排污单位的排水进行取样检测时，有关排污单位应当提供便利条件。污水集中处理设施运营单位发现排水水质超过排放标准的，应当及时告知排污单位，并向所在地生态环境主管部门报告。; 本项目废水由市政污水管网排入西部组团污水处理厂，废水排放能够达到西部组团污水处理厂处理工艺要求的进水浓度要求。; 相符. 第三十四条 巢湖流域重点排污单位及城镇污水集中处理设施运营单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用水污染物排放自动监测设备，保障其正常运行，并与生态环境主管部门的监控设备联网。污染物原始监测记录应当妥善保存。; 本项目不属于巢湖流域重点排污单位，无需安装水污染物排放自动监测设备。; 相符. （2）与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》符合性分析 本项目位于巢湖流域三级保护区范围内，与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》（皖发改环资【2021】6号文）符合性分析如下： 表1-4 本项目与皖发改环资【2021】6号文符合性分析 《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》相关内容; 本项目情况; 是否相符. 一、水环境三级保护区; （一）禁止类： 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．电镀（新建小型项目） 6．酿造（新建小型项目） 7．水泥（新建小型项目） 8．石棉（新建小型项目） 9．玻璃（新建小型项目） 10．其他 （1）销售、使用含磷洗涤用品 （2）围湖造地 （3）法律、法规禁止的其他行为; 本项目属于标准化厂房建设。对照左侧禁止类项目名录，本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、水泥、石棉、玻璃等新建小型项目，不涉及销售、使用含磷洗涤用品、围湖造地以及法律、法规禁止的其他行为。; 相符. （二）限制类： 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．电镀（新建大中型项目） 5．酿造（新建大中型项目） 6．水泥（新建大中型项目） 7．石棉（新建大中型项目） 8．玻璃（新建大中型项目）; 本项目属于标准化厂房建设。对照左侧限制类项目名录，本项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等新建大中型项目。; 相符. （3）与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发[2022]8号文）相符性分析 表1-5 本项目与皖环发[2022]8号文符合性分析 相关要求; 本项目情况; 是否相符. 坚持分区施策，加强污染协同控制。梯次推进城市空气环境质量改善，已达标的城市，应当加强保护并持续改善，未达标的城市，制定实施限期达标规划,明确阶段性改善目标、达标时间表、路线图和实施的重点任务。统筹考虑细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化和精细化协同管控。; 本项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，2024年合肥市属于大气环境达标城市。本项目为房地产业，不属于生产型项目，不涉及生产废气排放; 相符. 持续深化水污染治理。继续以重点排污企业和开发区为重点，推进污水处理设施分类管控。以补足城镇污水收集和处理设施短板为重点，持续实施污水处理提质增效行动，加大生活污水处理设施、配套管网建设和改造力度，推进污泥无害化资源化处理处置。; 本项目食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入西部组团污水处理厂处理; 相符. （4）与《合肥市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 表1-6 与《合肥市“十四五”生态环境规划》的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 是否相符. 强化城乡污水治理。补齐城乡污水处理设施短板，全面加强城镇污水收集、处理设施建设。到2025年，污水处理能力达340万吨/日，新建城市雨污管网1500公里。完善城中村、老旧城区和城乡结合部雨水、污水管网，实施雨季溢流点“一点一策”综合整治,城市污水处理厂进水COD浓度均值不低于200毫克/升(陶冲、于湾、西部组团污水处理厂除外)。; 本项目食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入西部组团污水处理厂处理; 相符. 实施挥发性有机物综合整治。推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低挥发性有机物含量原辅材 料替代。; 本项目不涉及含 VOCs 原辅材。; 相符. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。实行“两高”项目清单管理、分类处置、动态监控。充分发挥区域战略环评、规划环评作用，做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，严控高排放、高能耗项目落地。符合规划、确需落地的要严格落实能耗等量或减量置换。; 本项目属于房地产业，不属于高排放、高能耗的两高项目; 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，项目东侧为鸡鸣山路，隔路为合肥融捷新能源材料有限公司，南侧为响洪甸路，隔路为中科智远信息科技有限公司，西侧为将军岭路，隔路为在建工业厂房，北侧为空地。地理坐标为东经117度4分51.553秒，北纬31度52分17.456秒。项目所在区域环保基础设施完善，现状城市污水管网、污水处理厂、生活垃圾填埋场能满足本园区发展要求。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 “合肥塘岗片区基础设施一体化提升项目”备案表建设内容及规模为：1.项目主要建设内容和建设规模：包括两个部分，其一，产业载体（一期），总建筑面积 247940.00平方米，包括标准化厂房、生产配套用房等主体工程和其他配套设施；其二，基础设施，包括大蜀山分干渠改线工程和长宁大道（龙河口路-白莲岩路）、龙河口路（长宁大道-石镜路）等8条市政道路建设，道路新建总长度约10670米大蜀山分干渠改造前总长度约1020米，改造后总长度为809米，配套新建节制闸和补水闸各1座。项目明细如下：1、产业载体（一期），2、大蜀山分干渠改线工程，3、白莲岩路，4、长宁大道（龙河口路-白莲岩路），5.龙河口路（长宁大道-石镜路），6、洞天湖北路，7、洞天湖路{天堂寨路-中科院，洞天湖路东侧道路（洞天湖路-白莲岩路）}，8、天堂寨路（洞天湖路-龙河口路），9、洞天湖北路（鸡鸣山路-侯店路）；2.项目建设周期为：2025年4月至2029年4月。 本次环评针对“合肥塘岗片区基础设施一体化提升项目”中的“产业载体（一期），总建筑面积247940.00平方米，包括标准化厂房、生产配套用房等主体工程和其他配套设施”进行评价，位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，项目东侧为鸡鸣山路，建设“合肥市高新区新能源汽车配套产业园一期（NU1地块）项目”，项目总占地面积为143593.10平方米，总建筑面积254682.63平方米，主要建设10栋生产厂房、1栋配套服务楼、1栋停车楼及园区的道路、停车场、电气、给排水、消防等辅助工程等。 本项目主要为标准化厂房的建设，属于房地产业，本项目为合肥市高新区新能源汽车配套产业园一期（NU1地块）项目，主导产业着重引入汽车传统零部件制造商，特别关注汽车智能化座舱领域、整车座椅、主仪表总成/副仪表总成、门板总成、保险杠总成、汽车冲焊件、汽车天窗等相关行业。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中的“四十四、房地产业，97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中“涉及环境敏感区的”类别。应编制环境影响报告表。据此，建设单位委托我单位开展该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》等有关规定，依据本项目的污染情况，编制了本项目的环境影响评价报告表。 鉴于拟建项目未来可能入驻的企业性质、规模等相关建设内容目前无法确定，因此本次环评按照一般房屋建筑类项目进行总体性评价，并根据高新区产业定位及项目区周边环境敏感程度，提出后期环境准入要求。后期拟入驻企业应根据具体建设内容，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求，另行履行环保手续。本次评价不包括该内容。 2、项目基本情况 （1）项目名称：合肥塘岗片区基础设施一体化提升项目 （2）建设单位：合肥市塘岗建设投资有限责任公司 （3）项目性质：新建 （4）建设周期：2025年6月至2029年4月 （5）建设规模：主要建设10栋生产厂房及1栋配套服务楼及园区的道路、停车场、电气、给排水、消防等辅助工程等。 （6）项目投资：项目总投资278773.97万元，其中环保投资370万元，占总投资额的0.13%。 3、项目组成 项目建设内容见下表。 表2-1 本项目建设内容及规模一览表 工程 类别; 工程名称; 工程建设内容及规模. 主体工程; 1#配套服务楼; 位于园区西南角，地下1层，地上5层，总高23.4m，建筑面积10318m2，规划地下1层为地下车库及设备用房，1~5层为配套设施。. 2#厂房; 位于园区南侧，5F，总高23.4m，建筑面积8337m2. 3# 厂房; 位于园区南侧，4F，总高23.4m，建筑面积27012m2. 4#停车楼; 位于园区南侧，6F，总高19.9m，建筑面积19156m2. 5#厂房; 位于园区西侧，4F，总高23.4m，建筑面积23463m2. 6#厂房; 位于园区西侧，4F，总高23.4m，建筑面积23463m2. 7#厂房; 位于园区中部，3F，总高23.1m，建筑面积30769m2. 8#厂房; 位于园区中部，4F，总高23.4m，建筑面积15002m2. 9#厂房; 位于园区东侧，4F，总高23.4m，建筑面积15002m2. 10#厂房; 位于园区东侧，4F，总高23.4m，建筑面积19005m2. 11#厂房; 位于园区西北侧，4F，总高23.4m，建筑面积9714m2. 12#厂房; 位于园区东北侧，4F，总高23.4m，建筑面积49338m2. 13#车库; 位于园区西南角，地下1层，建筑面积7197m. 公用工程; 给水工程; 由市政管网供给，用水量33000 t/a. 排水工程; 本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后进入西部组团污水处理厂处理，最后排入蒋口河，排水量26400t/a. 供电工程; 引入市政电网10kV电源供电，1#配套服务楼地下一层设置变电所. 环保工程; 施工期; 废气治理; 施工场地定期洒水；严格施工扬尘监管，做到“六个百分百”；采取围挡、遮盖等防尘措施；运输其他易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输，加强路面、交通设施的养护管理。对于施工过程中机械设备以及车辆，应采取加强检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆. 废水治理; 施工生产废水建设临时沉淀池、隔油池处理后回用于道路洒水、车辆冲洗、抑尘等，不外排；施工人员生活污水经场地内临时化粪池处理后接管进入西部组团污水处理厂. 噪声治理; 选用低噪声设备，禁止夜间施工；高噪声施工设备在距离敏感目标较近一侧安装移动声屏障；合理安排施工时间和运输路线，避免多台大型机械同时施工，施工工地设置声屏障. 固废处置; 施工人员产生生活垃圾委托环卫部门清运；施工过程中产生的固体废物分类收集，定点存放，及时送合肥市政渣土场堆存. 生态环境; 按照项目规划设计进行绿化. 水土保持; 编制水土保持方案，按照水土保持方案分别采取工程措施、植物措施和临时防护措施等. 运营期; 废气治理; 食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼栋达标排放. 地下车库的汽车尾气设置机械排风引至绿化带排放；地上汽车尾气通过加强车辆管理、周边绿化等措施减少影响. 垃圾恶臭通过使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾点垃圾桶内的垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，定期对垃圾收集点进行清洁、消毒。加强管理. 废水治理; 生活污水经隔油池、化粪池处理后接管市政污水管网，进入西部组团污水处理厂深度处理. 噪声治理; 合理布局，将变配电设备等产噪设施布置在配电室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；空调机组设置专用空调外机位，安装时采取减振、隔声等措施；车辆管理、设置禁止鸣笛、限速标志，减少噪声影响. 固废处置; 生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运；餐饮垃圾集中收集后交由具有餐饮垃圾经营许可的单位处理；废油脂集中收集后交由具有废油脂经营许可的单位处理. 临时工程; 施工营地; 位于园区西南角，占地面积约200m2. 临时堆场; 位于施工营地北侧，占地面积约200m2. 临时沉淀池; 于施工营地东侧设置临时沉淀池一处，车辆清洗废水、施工废水经沉淀后回用于施工活动，不外排. 临时隔油池; 于施工营地东侧设置临时隔油池一处，车辆清洗废水、施工废水经处理后回用于施工活动，不外排. 临时化粪池; 于施工营地东侧设置临时化粪池一处，施工人员生活污水经其处理后就近排入旁边的市政污水管网. 临时道路; 依托周边市政道路，不新建施工临时道路. 项目主要技术经济指标如下。 表2-2 本项目主要技术经济指标一览表 项目; 数值; 单位; 备注. 用地面积; 143593.10; m2; 合215.3897亩. 总建筑面积; 257782; m2. 其中; 地上总建筑面积; 250585; m2. 其中; 生产厂房; 221110; m2. 配套服务; 29474; m2; 其中停车楼面积：19156m2. 地下总建筑面积; 7197; m2. 行政办公研发及生活服务等配套设施建筑面积占比; 14.23%; ≤15%. 行政办公研发及生活服务等配套设施建筑用地占比; 3.81%; ≤7%. 其中; 行政办公研发用地占比; 1.58%; ≤2. 容积率; 1.79. 总建筑计容面积; 256536. 总建筑占地面积; 67660. 建筑密度; 47.1%; ≧40%. 绿地率; 12%; 10%~15%. 机动车停车位; 1052; 个. 其中; 地面停车; 247; 个; /. 停车楼停车; 715; 个. 地下停车; 90; 个; /. 非机动车停车位; 2012; 个; 工业仓储：1.0车位/100m2；园区配套：1.5个车位/100m2. 4、产业园主导产业及控制、限制进入项目 根据《关于对合肥高新区南岗科技园扩展区（二期合作区）规划环境影响报告书的审查意见》（环建审[2013]132号）可知，南岗科技园扩展区（二期合作区）产业发展定位为：以打造先进制造业基地为引领，在发展汽车配套、家电等传统产业基础上，重点发展新能源、新材料产业。 本项目为标准厂房建设项目，主要建设内容为标准化生产厂房及停车场、给排水、电气、景观绿化等配套工程。本项目为合肥市高新区新能源汽车配套产业园一期（NU1地块）项目，拟规划入驻企业为新能源汽车配套产业方向。本项目主导产业着重引入汽车传统零部件制造商，特别关注汽车智能化座舱领域、整车座椅、主仪表总成/副仪表总成、门板总成、保险杠总成、汽车冲焊件、汽车天窗等相关行业。 5、公用工程 （1） 给水：本工程申请两路市政供水，由两条市政给水干管上各引入一根进水管，管径均为DN200，并在地块四周构成DN200的环状供水管网。市政给水管网供水压力按0.25MPa计。 （2） 污水：本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管，地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。厨房排水需经隔油处理后排入室外污水管网。室外污水经过化粪池处理后接入响洪甸路市政污水管网，排出口管径为DN400。 （3）雨水：本工程雨、污水采用分流制。室外雨水管网设计重现期为5年。室外雨水设置三个市政接口，其中候店路雨水排口管径为DN1250；响洪甸路雨水排口管径为2×DN1250。厂区共设置三个雨水收集池，总容积2300m3。厂区内雨水优先进入雨水收集池，以溢流的形式排入市政管网。 （4）供电：本工程拟申请供电容量为27600kVA，由市政道路或开闭所引来4路独立的10kV电源，接至主变电所。主变电所位于1#单体一层，包含四组高压配电柜。4路电源同时供电，单路容量不超过8000kVA，每两路互为备用，满足当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。每个单体按负荷容量配置2台或4台同规格变压器，每两台变压器由不同的10kV进线引来，互为备用，变压器规格为1000kVA或1600kVA不等，具体依据单体用电情况进行配置。地块内三级负荷为单电源供电，一二级负荷采用双电源供电，其中消防负荷为末端切换。 本工程在1#单体一层设置主变电所，除3，7#单体外，每个单体设置一座分变电所，3，7#单体由于体量较小，由就近单体引来低压电缆供电。地块由市政道路或开闭所引来共4路独立的10kV电源，在主变电所分配后，接至各分变电所。总容量拟定为27600kVA，4路电源同时供电，每两路互为备用，满足一二级负荷的供电要求。 6、劳动定员 本项目运营期常驻人员以1000人计，单班制，每天工作8小时，年工作时间为300天。 |
| 总平面及现场布置 | 项目选址位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，主出入口位于地块南侧，货运出入口位于地块北侧、西侧和东侧。 项目规划充分利用周边的城市道路，满足项目所需的各类外部交通需求。项目设置机动车停车位1052个（其中地面停车位247个、停车楼停车位715个、地下停车位90个），非机动停车位2012个，可满足停车要求。项目规划的“环形机动车道”与城市道路结合，形成项目的环形消防车道，可满足项目的消防车通行需要，及所有拟建建筑的消防扑救要求。 项目配电房、水泵房、消防泵房以及排风机房均设置在专门的设备用房内，设置于地下车库，并采取一定的保护措施，因此公共设施布局合理。 本项目总平面布置在功能上分区明确，设计线路清晰，物流顺畅、短捷， 同时为入驻企业创造了良好的工作环境。项目总平面布置见附图3。 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等工序将会产生施工扬尘、噪声、固体废物、施工废水等污染物。本项目施工期具体工艺流程及产污环节如下： 图2-2 施工流程及产污节点图 图中：G1——施工扬尘，G2——施工机械、车辆尾气，G3——装修废气； W1：施工废水； S1：弃土，S2：建筑垃圾； N：噪声。 工艺流程简介： （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地清理、平整、土方开挖、基础填充等，此过程会产生一定量的施工扬尘（G1）、施工机械、车辆尾气（G2）、施工废水（W1）、弃土（S1）及噪声（N）。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔浇注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为施工扬尘（G1）、施工机械、车辆尾气（G2）、施工废水（W1）、建筑垃圾（S2）及噪声（N）。 （3）装饰工程 建设项目装饰工程主要采用各种加工机械对材料按图纸进行加工，同时进行屋面制作，再采用浅色环保型涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段持续时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，主要污染物为装修废气（G3）、建筑垃圾（S2））及噪声（N）。 （4）安装工程 建设项目安装工程主要包括电梯、道路、化粪池、雨污水管网铺设等施工，主要污染物为施工机械、车辆尾气（G2）及噪声（N）。 表2-4 本项目施工过程产污环节一览表 污染物类型; 污染物产生环节; 污染因子. 废气; 基础工程; 施工扬尘（TSP）、施工机械、车辆尾气（汽车尾气、CO、NOX、烃类）. 主体工程; 施工扬尘（TSP）、施工机械、车辆尾气（汽车尾气、CO、NOX、烃类）. 装饰工程; 装修废气（非甲烷总烃、二甲苯、甲苯）. 安装工程; 施工机械、车辆尾气（汽车尾气、CO、NOX、烃类）. 废水; 基础工程; 施工废水（SS、COD、石油类）. 主体工程; 施工废水（SS、COD、石油类）. 日常生活; 生活污水（COD、BOD5、SS、氨氮）. 噪声; 基础工程; 噪声. 主体工程; 噪声. 装饰工程; 噪声. 安装工程; 噪声. 固体废物; 基础工程; 弃土. 主体工程; 建筑垃圾. 装饰工程; 建筑垃圾. 2、施工时序 本项目施工时，总体施工顺序按照先地上、后地下；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。主体工程自下而上施工，室内装修采用自上而下的流向，水、电、电梯和设备等各专业分项工程在结构阶段配合结构施工做好预埋及预留的同步作业，其施工阶段随结构与装修工程穿插进行，专业分项工程与土建工程必须相互密切配合，由项目部统一协调与指挥，确保工程顺利进行。 基础开挖避开雨季，减少因基础开挖造成的水土流失。 3、建设周期 本项目计划2025年6月开工建设，建设周期为2025年6月至2029年4月，共计46个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、主体功能区划 本项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，根据《安徽省主体功能区规划》（皖政【2013】82号），合肥片区为国家重点开发区域，该片区属于皖江城市带承接产业转移示范区的双核之一，包括合肥市4个市辖区和肥东、肥西2个县。合肥片区的功能定位为全国重要的先进制造业和现代服务业基地、科研教育和创新基地，区域性的战略性新兴产业和高新技术基地，全国综合交通枢纽。 本项目与安徽省主体功能区划位置关系图见图3-1。 本项目位置 图3-1 安徽省主体功能区划图 - 2、生态功能区划 根据《安徽省生态功能区划》，本项目属于“Ⅱ4-3合肥城市及城郊农业生态功能区”。该生态功能区位于本生态亚区北部，主要包括合肥市区及肥西县东北部和肥东县的西南地区，面积1233.0km2。本区气候属亚热带湿润季风气候，气候湿润温暖，雨水较为充沛阳光充足，四季分明，年平均降水量1000mm，年蒸发量1500mm，年平均气温15.0℃，年日照时数2150小时，全年无霜期在235天左右。本区地貌以丘岗和平原相间为特征，岗冲交错。土壤类型以潴育水稻为主，岗地上分布有黄褐土，部分地区有漂洗水稻土分布。农业耕作制度为一年两熟制，农作物以水稻、油菜、蔬菜类为主。 本项目与安徽省生态功能区划位置关系图见图3-2。 本项目位置 图3-2 安徽省生态功能区划图 3、评价区生态系统分析 根据《合肥高新技术产业开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》，本项目所属生态系统为城市生态系统：此生态系统的主要植被为城市绿化植被。 4、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据合肥市生态环境局发布的《2024年合肥市生态环境状况公报》，2024年，全年空气质量达到优的天数为83天，良好232天，优良率为86.1%。全市可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为57微克/立方米，与2023年同比浓度下降5微克/立方米。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为33.7微克/立方米，与2023年年均浓度持平。2024年共采集雨水样品129个，全年未出现酸雨。 表3-1 区域大气污染物浓度值 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年均值; 27; 40; 67.5; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 153; 160; 95.6; 达标. PM10; 年均值; 57; 70; 81.4; 达标. PM2.5; 年均值; 33.7; 35; 96.3; 达标. 从上表可知，合肥市2024年环境空气SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，判定项目区域为环境空气质量达标区。 5、地表水质量现状 根据《2024年合肥市生态环境状况公报》：（1）湖区水质：2024年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。东、西半湖均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东、西半湖及全湖营养状态无明显变化。 （2）环湖河流水质：2024年，纳入国家考核的20个地表水断面均达到年度考核要求。与去年同期相比，南淝河、十五里河、派河、丰乐河、杭埠河、柘皋河、兆河、双桥河、白石天河、裕溪河、滁河、罗昌河、西河等河流总体水质保持优良。 6、声环境质量现状 根据声环境功能区划，项目所在地为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《2024年合肥市生态环境状况公报》，2024年合肥市声环境质量总体较好，全市区域环境噪声等效声级为57.1dB（A），道路交通噪声等效声级65.9dB（A）。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》有关声环境质量调查要求，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有关规定，本项目无需对项目区域声环境质量现状开展监测。 7、生态环境 本项目所属生态系统为城市生态系统：此生态系统的主要植被为城市绿化植被。项目用地范围内无生态环境保护目标，因此本次评价不开展生态环境现状调查。 8、地下水、土壤环境 本项目为标准化厂房建设，在采取相应防渗处理措施后，不存在地下水和土壤污染途径。原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。根据现场踏勘，评价范围内为空地，无建筑物存在。 |
| 生态环境保护目标 | 项目周边环境保护目标情况如下： - 1、大气环境：项目用地边界外500m范围内大气环境保护目标如下。 表3-2 大气环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 大气环境; 双塘村村民委员会; 270; 400; 行政办公; 约20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NE; 380. 散户; 265; 380; 居民; 约15人; NE; 215. 散户2; -290; 320; 居民; 约5人; NW; 170. 备注：坐标原点为厂区中心（经纬度坐标为117.080987,31.871515），正东方向为x轴，正北方向为y轴。 2、声环境：项目用地边界外50m内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目用地边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目用地位于合肥高新技术产业开发区内，周围无生态环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年改改单中标准限值具体标准值见下表。 表3-3 环境空气质量标准 名称; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. CO; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. （2）地表水环境质量 项目所在区域地表水蒋口河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表3-4 地表水环境质量标准 项目; 标准值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量; 20. 五日生化需氧量; 4. 氨氮; 1. 总磷（以P计）; 0.2. 石油类; 0.05. （3）声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目地块东侧鸡鸣山路城市次干道边界线外20±5m范围内区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准， 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 2、污染物排放标准 标准; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准; 70; 55. - （1）废气 施工期废气主要为施工扬尘，执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值。 运营期汽车尾气中污染物排放参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），根据DB31/933-2015中规定：NOX、SO2、CO在厂界处执行GB3095，其他污染物执行表3中监控点浓度限值。因此，NOX、SO2、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值、HC（以非甲烷总烃计）等参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的无组织排放监控浓度限值。 运营期垃圾收集房排放的污染物氨、硫化氢、臭气浓度参照执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中的限值要求。 运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中限值。 表3-6 施工场地颗粒物排放标准 - 控制项目; 单位; 监控点浓度限值; 达标判定依据. - TSP; - μg/m3; - 1000; - 超标次数≤1次/日. - 500; - 超标次数≤6次/日. - 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 - 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 表3-7 汽车尾气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准. HC（以非甲烷总烃计）; 厂界监控点; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. NOX; 厂界监控点; 1小时平均; 250μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值. SO2; 500μg/m3. CO; 10mg/m3. NOX; 24小时平均; 100μg/m3. SO2; 150μg/m3. CO; 4mg/m3. NOX; 年平均; 50μg/m3. SO2; 60μg/m3. 表3-8 恶臭污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准. 周界监控点; 浓度. 臭气浓度; 工业区; 20（无量纲）; 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）. 氨; 工业区; 1.0. 硫化氢; 工业区; 0.06. 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施去除效率（%）; ≥60; ≥75; ≥85. （2）废水 废水总排口处废水污染物排放执行合肥西部组团污水处理厂处理工艺要求的进水浓度要求，要求中未规定的项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。西部组团污水处理厂出水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准，标准中未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。 表3-10 项目废水污染物排放标准 单位：mg/L 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 西部组团污水处理厂接管限值; 6-9; 350; 180; 250; 35; —. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6-9; 500; 300; 400; —; 100. 本项目执行标准; 6-9; 350; 180; 250; 35; 100. 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）; 6-9; 40; —; —; 2（3）; —. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 西部组团污水处理厂排放标准; 6-9; 40; 10; 10; 2; 1. （3）噪声 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，临近鸡鸣山路边界线外20±5m范围内厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准要求。 表3-11 施工期及运营期厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） （4）固体废物 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 65; 55. 4类标准; 70; 55. 一般固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）执行；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOX的基础上增加烟尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 1、水污染物总量控制指标：项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网排入西部组团污水处理厂。项目水污染物最终外排量纳入西部组团污水处理厂总量指标中，本项目不单独申请COD、氨氮指标。 2、大气污染物总量控制指标：本项目运营期废气主要为汽车尾气、垃圾恶臭及食堂油烟，经处理后达标排放，无需申请大气污染物总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）废气 1、废气污染源及源强分析 （1）施工扬尘 建筑施工扬尘是施工区环境空气的一个重要污染源，主要来源于施工期间土地平整、土石方挖掘及堆放、建筑物料和垃圾现场搬运、堆放及运输、灰土搅拌及混凝土搅拌作业等多个环节。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为254682.63m2，建筑施工扬尘产生量约为74.37t。扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小主要决定于作业方式、材料的堆放以及风力因素，其中受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内。物料露天堆场和搅拌作业扬尘，主要受风速的影响，影响范围在50~150m之间。 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要有以下几个特点：①局部性：扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域；②流动性：随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘的影响范围亦不断移动；③短时性：扬尘的污染时间即为施工工期。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （2）道路扬尘 在下雨的天气，项目运输车辆可能将施工场地内较多的泥土带到附近的公路上，一旦泥土被带到路面，在晴好的天气中，被过往的机动车辆反复扬起，引起的扬尘将产生较大的大气污染，其影响范围、程度会较严重。因此在运输车辆出口设置洗车装置，确保本项目施工场地内的泥土不污染邻近的交通干道，是减轻施工期扬尘污染的关键之一。 （3）施工机械、车辆尾气 施工期施工机械和交通运输车辆使用时排放的主要污染物为CO、NOX和烃类等。施工机械、车辆尾气产生的主要决定因素为燃料油的种类、机械性能、作业方式、风力等。其中机械性能和风力的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的CO、NOX以及未完全燃烧的碳氢化物HC为其上风向的5.4～6倍，CO、NOX以及碳氢化物HC影响范围在其下风向可达100 m，影响范围内CO、NOX以及碳氢化物HC浓度均值分别为22mg/Nm3、0.38mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOX浓度值分别为《环境空气质量标准》中一级标准小时浓度值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物HC不超标。 本项目所在区域风速相对较小，在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向会有CO、NOX以及烃类存在，本项目施工期较长，通过在场地周围设置围挡等，以避免对周围居民造成影响。 （4）装修废气 施工期装修废气主要来自房屋装修期间产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃、二甲苯、甲苯等。装修废气排放的时间和位置不明确，且作业分散，均属于无组织排放，通过选用环保型、低污染的涂料、装修材料，减少污染物排放，加强室内通风换风来减轻影响。 （二）废水 1、废水污染源及源强分析 （1）施工废水 施工期的施工废水主要为施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分污水主要污染物为油污、建筑垃圾和大量的泥沙。该污水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。施工用水在城市用水中是用水大户，工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。施工期间设置临时沉淀池、隔油池，施工废水经沉淀池、隔油池处理后回用于场地内洒水抑尘等，不外排。 建筑施工作业各工序用水量与施工现场实际情况以及施工单位管理水平有关，且施工废水排放特点是间歇式排放，本次评价只做定性分析，不做定量分析。 - （2）生活污水 项目施工人员高峰时期约为100人，生活用水量按30L/人·日（根据《给排水设计手册》）计算），污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为3m3/d，900t/a。生活污水污染物浓度为：COD：350mg/L、BOD5：180mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：35mg/L。生活污水经临时化粪池处理后接入市政污水管网进入西部组团污水处理厂处理。 表4-1 施工期生活用水和排水情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 排放去向. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 900; COD; 350; 0.315; 350; 0.315; 由西部组团污水处理厂后排入蒋口河最终进入巢湖. BOD5; 180; 0.162; 180; 0.162. SS; 250; 0.225; 250; 0.225. 氨氮; 35; 0.032; 35; 0.032. （三）噪声 1、噪声源强分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 本次评价采用噪声预测模式对施工期噪声影响进行评价，具体公式如下： （1）噪声衰减公式： 式中：L1——距离声源r1处的噪声值，dB（A）； L2——距离声源r2处的噪声值，dB（A）； （2）噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i声源噪声值，dB（A）； N——声源个数。 经过计算，各个施工段的噪声在不同距离上的衰减情况详见表4-2。 表4-2 施工期噪声随距离衰减变化情况一览表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声级测值（5m）; 距声源不同距离处的噪声值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 250m. 基础阶段; 挖掘机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 推土机; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 53.0; 51.0. 装载机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 运输车辆; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 53.0; 51.0. 主体阶段; 风镐; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 空压机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 电锤、电刨; 100; 88.0; 81.9; 78.4; 75.4; 74.0; 68.0; 66.0. 振捣棒; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 63.4; 59.0; 53.0; 51.0. 吊车、升降机; 80; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 48.0; 46.0. 钻孔机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 装修阶段; 切割机; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 53.0; 51.0. 电钻; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 吊车; 80; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 48.0; 46.0. 安装阶段; 砂轮机; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 53.0; 51.0. 电钻; 80; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 58.0; 56.0. 注：以上预测仅考虑距离衰减，未考虑其他降噪、隔声措施。 从上表的预测结果来看，施工期产生的噪声在200m外才能达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求。 （四）固体废物 （1）施工人员生活垃圾 生活垃圾主要为剩饭菜、饭盒等食品或饮料包装，项目施工人员高峰时期约为100人，施工人员产生的生活垃圾根据《城镇生活源产排污系数手册（2010）》按每人每天0.5kg计算，其产生量约0.05t/d，15t/a。采取定点放置垃圾箱，统一收集后委托环卫部门清运。 （2）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。土建施工垃圾按照万分之五生产率计，即新建1万平方米建筑，通常建筑材料总用量为1万吨，按照百分之五建筑垃圾率，本项目总建筑面积为254682.63m2，产生建筑垃圾约为1.27万吨。 （3）弃土 根据建设单位提供的资料和评价估算，本项目地下建筑面积5883.71m2，地下平均高度按4m计，考虑底部地基硬化处理等按1m计，则地块内平均挖深量按照5m计算，土方挖方量约为29419m3。根据一般建筑行业经验系数，填方一般为地表覆土，覆土层高度约为1.5m，考虑部分特殊地块平整，按2m计，则填方量约为11767m3，还需弃方约17652m3。本项目土石方平衡见下表。 表4-3 本项目施工期土石方平衡表 （单位：万m3） 项目; 挖方量; 填方量; 弃方量. 地下室挖方; 覆土、回填. 数量; 29419; 11767; 17652. 从上表可以看出，本项目共产生弃方17652m3，在厂区临时堆场临时堆放后外运至指定的渣土场堆存。在厂区内采取相关防范措施后，对环境影响较小。 （五）生态环境影响 项目施工期对生态环境的影响主要是对区域景观的影响以及可能造成水土流失。 （1）对区域景观的影响 目前该项目地为城市生态系统，本项目建设不会改变原有用途，为减少项目建设对区域景观的影响，本评价要求建设单位要按照规划要求，对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。 （2）水土流失分析 ①水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《安徽省水土保持规划（2016-2030年）》（皖政秘〔2016〕250号），合肥市属于全国水土流失类型区划分中的南方红壤区，水土流失以水力侵蚀为主，表现形式主要是坡面面蚀，容许土壤流失量为500t/km2•a。 ②水土流失危害分析 由于工程施工作业将不可避免地改变地形地貌，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，从而造成景观破坏和新的水土流失。 a.本工程施工期主要是工程占地、开挖、回填、弃渣堆放等原因，破坏了项目区域植被，破坏了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。 本项目扰动原地貌，降低了地表土壤的抗侵蚀能力，极易引发水土流失。伴随水土流失现象的发生，暴雨时土石方会被冲至市政排水管道，会造成市政雨水管网堵塞，过水断面减小，在一定程度上影响行洪，降低排水系统的功能。从而使水环境服务功能下降，造成生态环境恶化，本工程施工过程中如果不进行防护，将对周边环境带来一些不利影响。由于水土流失主要发生在防治责任范围内，只要在工程建设过程中落实水土保持措施，加强水土保持管理工作，工程建设造成的水土流失危害可以得到减轻或避免。 b.临时弃渣场对生态环境的影响主要表现为植被破坏和引发水土流失，这些影响是暂时的，随着工程的完工和环保措施的实施，周边生态环境将得到恢复和改善。 c.地面硬化水分下渗减少，容易形成地表水径流，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为标准化厂房建设，为非生产性建设项目，当有符合项目产业定位的其他企业租用本项目生产厂房时，需按照国家有关环保政策、法律法规，另行履行环评手续。 （一）废气 1、废气污染源及源强 项目营运期废气主要为汽车尾气。 （1）汽车尾气 根据设计方案，本项目机动车停车位共设置1052个，其中地面停车247个，停车楼停车715个，地下停车90个。地上停车位区域面积较大、停车位较为分散，通风性较好，对环境影响不显著。停车楼停车通风性较好，对环境影响不显著。地下车库的机动车尾气采用机械排风，换气次数不得低于6次/h，废气引至绿化带排放。 地下车库汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOX、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目区车流基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表4-4 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NOX; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.291. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表4-4； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOX与SO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g与0.00808g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、中、晚较频繁，其他时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均一日出入2次。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 车库的大气污染物排放情况见下表。 表4-5 项目车库汽车废气污染物产生情况 因子; 污染物排放量. CO; HC; NOX; SO2. 单个汽车污染物量（kg/d）; 0.00531; 0.00067; 0.00062; 0.00000808. 车库污染物量（t/a） （车流量以2104辆/天计）; 3.3517; 0.4229; 0.3913; 0.0051. （2）垃圾恶臭 本项目产生的恶臭气体来源主要为垃圾收集点产生一定的恶臭气味，臭气主要来自垃圾的腐烂和挤压溶液。垃圾散发臭气中的恶臭物具有较高的挥发性、容易发生氧化还原以及容易被吸附等特点。生活垃圾中含有较多的有机物，在垃圾暂存过程因微生物作用会产生轻微的恶臭，主要的污染物包括氨气、硫化氢等，并易于滋生蚊蝇。恶臭程度与垃圾堆放的时间及堆放状态有很大关系。高温、长期堆放或垃圾点管理不善，堆放的垃圾都会产生明显的臭气。项目在地块内部道路边均匀设置垃圾收集房，不设垃圾压缩功能。项目垃圾收集房四周拟种植绿化，仅设1个出入口，并采用卷帘门，平时密闭，仅在运送垃圾桶进出时敞开。垃圾收集站将实行专人管理，每天定时清理垃圾，并定时清洁消毒， 杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。垃圾收集站通过加强管理，落实上述措施后， 可有效降低垃圾产生的气味对周围环境的影响。 （3）食堂油烟 本项目在1#配套服务楼1F设置食堂，就餐人数均以1000人计。项目使用天然气作为日常烹饪的能源，属于清洁能源，燃烧过程中产生的废气可忽略不计。食物在烹饪过程中会产生油烟废气，每天烹饪时间为6小时，每人每天耗食用油量30g，则项目日耗油量为30kg，油烟含量约占耗油量的3.0%，则每天产生油烟量0.9kg，年产生量270kg，设置1套油烟净化设施，油烟净化设施风量为15000m3 /h，油烟净化效率大于85%，经处理后的油烟需经油烟管 道引至食堂顶部排放。 则油烟产生及排放情况如下所示： 油烟的排放量为：270kg/a×（1-85%）=40.5kg； 排放速率：40.5kg/a÷1800h/a=0.0225kg/h； 排放浓度：0.0225kg/h÷15000m3/h=1.5mg/m3 项目食堂经安装油烟净化装置后，油烟去除率在85%以上，则排放量 0.0405t/a，排放浓度约为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 中限值。 （二）废水环境影响分析 1、废水污染物产生及排放情况 （1）生活用水 项目建成后入驻人员以1000人计，根据《安徽省行业用水定额》 （DB34/T697- 2019），工作人员用水定额按110L/人·d 计（含食堂用水50L/人·d），故生活用水量为110m3/d，年用水量为33000t。排污系数按80%计，则职工生活污水产生量为 88m3/d，年废水量为26400t。生活污水经隔油池、化粪池处理后接管进入西部组团污水处理厂处理。 （2）绿化用水 根据《安徽省行业用水定额》 （DB34/T697- 2019），绿地绿化用水按0.9m3/（m2•a）计算，本项目绿化面积约为17231.2m2，则绿化用水量为15508.08m3/a、51.69m3/d，绿化用水不产生废水。 （3）入驻企业生产用水 本项目运营期入驻企业部分可能会产生生产用水，本次评价对此仅进行定性分析，不做定量分析，具体产生、排放及处置措施应根据入驻企业项目环评实际情况，自行处理后再达标排放。 表4-6 本项目运营期水污染物产排情况一览表 废水类别; 产生量（t/a）; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油类. 生活污水; 26400; 6~9; 300; 150; 200; 25; 20. 废水排放量（t/a）; /; 7.920; 3.960; 5.280; 0.660; 0.528. 西部组团污水处理厂接管限值; 6~9; 350; 180; 250; 35; 100. 西部组团污水处理厂排放浓度; 6~9; 40; 10; 10; 2; 1. 废水污染物最终排放量（t/a）; /; 1.056; 0.264; 0.264; 0.053; 0.026. （4）废水处理设施及排放口 ①项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 西部组团污水处理厂; 间接排放、排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 隔油池、化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口. ②废水间接排放口信息表 表4-8 本项目废水信息排放口基本信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 117.080497; 31.869894; 2.64; 间接排放、排放期间流量不稳定且无周期性规律; /; 西部组团污水处理厂; COD; 40. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 2. 动植物油; 1. ③废水排放标准 表4-9 本项目废水污染物排放执行标准一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 生活污水; DW001; COD; 西部组团污水处理厂接管限值; 350. BOD5; 180. SS; 250. 氨氮; 35. 动植物油; 100. 2、项目废水接管进入西部组团污水处理厂处理的可行性分析 A、西部组团污水处理厂位置及收水范围 西部组团污水处理厂一期工程位于合肥市肥西县玉兰大道与派河大道交口西北侧，是《环巢湖地区生态保护与修复二期工程》的一个子项工程。一期工程（规模10万m3/d）已于2016年建成投入运营。 西部组团污水处理厂二期工程项目位于西部组团污水处理厂一期工程西北侧，派河大道与创新大道交口东北角，占地面积约12.43hm2，建设污水处理规模20万吨/d生活污水处理厂，与西部组团污水处理厂一期工程共同承担系统的污水处理任务，西部组团污水处理厂一期和二期总服务范围一致，面积为132.1km2，一期与二期共用收水管网，二期工程自一期已建进水闸门井接至二期工程粗格栅及进水泵房。 根据“引江济淮”工程要求，西部组团污水处理厂尾水不再排入派河，改为通过管道接入调蓄塘，再利用派河沿河截导污工程转输下游排放。引江济淮二工程（安徽段）派河截污导流水质保护工程（以下简称“派河截导污工程”）拟收集合肥市经开区、西部组团、小庙和中派四座污水处理厂尾水。西泊圩湿地承担小庙、西部组团和中派污水处理厂的尾水输送任务，西泊圩湿地位于蒋口河流域下游，主要承接西部新城污水处理厂（小庙污水处理厂二期工程）、西部组团污水处理厂、中派污水处理厂的尾水，进入湿地处理后排入老蒋口河最终进入巢湖。 B.管网配套 项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北，属于西部组团污水处理厂规划污水收集范围内，且项目污水管网已接通。项目废水经市政污水管网进入西部组团污水处理厂进行处理后达标排放。 C.西部组团污水处理厂规模及处理工艺 西部组团污水处理厂一期工程污水处理工艺流程见下图。 图4-1 西部组团污水处理厂一期工艺流程图 工艺流程说明：污水进入污水处理厂后，经粗格栅除去污水中无机性的砂粒和漂浮物后，经潜水提升泵提升至细格栅、曝气沉砂池，以除去污水中无机性的砂粒，沉砂池的出水经进水电磁流量计计量后，进入A/A/O生物反应池、二沉池处理系统，生物处理系统的出水经絮凝、沉淀、反硝化滤池过滤后，再经紫外线消毒后排入蒋口河。 图4-2 西部组团污水处理厂二期工艺流程图 工艺流程描述：污水从进水管道首先进入粗格栅，截留较大的污物以保护水泵等重要设备。经过粗格栅后，污水进入进水泵房；经水泵提升，进入细格栅；由细格栅截留下较为细小的污物，随后污水进入曝气沉砂池；在曝气沉砂池中去除污水中部分浮渣及油脂等；然后进入初沉池，利用沉淀的方式去除SS，同时可去除部分悬浮性BOD5；依次经过厌氧区、缺氧区、好氧区，去除原水中大部分的有机污染物、NH3-N、TN、TP，本工程拟采用后置投加工艺作为化学除磷的主要措施，保证出水TP达标。此外，为保证工程运行的稳定性和可靠性，在生反池出水口也设置一处加药点，用同步投加工艺作为化学除磷的辅助措施。即本工程除磷采用“生物除磷+化学除磷”方式，其中化学除磷以后置投加为主，同步投加为辅。经过生物处理后，进入二沉池进行固液分离，出水进入中间提升泵房及高效沉淀池进行深度处理，再经反硝化深床滤池中通过投加乙酸钠保证了反硝化过程的高效，经加氯接触池消毒，随后尾水经出水泵房排放至派河截导污工程调蓄塘进水管。 D.接管可行性分析 根据前文工程分析，项目生活污水出水水质均满足西部组团污水处理厂接管标准要求；废水产生最大总量88m3/d，约占西部组团污水处理厂设计处理能力的0.03%。目前西部组团污水处理厂尚未满负荷运行，仍有余量接纳本项目排放的废水，故不会对西部组团污水处理厂运行造成大的影响。 综上，本项目废水依托西部组团污水处理厂处理可行。 （三）噪声环境影响分析 1、噪声污染源及源强分析 项目建成投入使用后，噪声主要来自公共活动场所噪声、服务设施噪声等设备噪声等，其声源强度见下表。 表4-10 本项目噪声源平均声压级一览表 序号; 噪声源; 声压级dB（A）. 1; 空调机组; 75~80. 2; 变配电设备; 70~75. 3; 水泵房水泵机组; 80~85. 4; 地下车库风机; 75~80. 表4-11 本项目交通噪声声源声压级一览表 声源; 运行状况; 声压级dB（A）. 小汽车; 怠速行驶; 60. 正常行驶; 65. 鸣笛; 80. 2、噪声影响分析 ①服务设施噪声影响分析 项目水泵机组、配电房变压器、部分空调机组、地下车库风机等设备均位于地下车库设备房内，地下车库设备房内设备对项目的影响主要为振动影响。 （1）水泵机组：本项目设置生活水泵房、消防水泵房均位于地下车库设备房。由于水泵机组设施中多采用高振动设备，管线安装和与高振动设备接入口处均会产生强烈振动，对人体产生影响较大的是低频噪声及振动，噪声源强为80-85dB（A）之间，针对可能产生的影响，建设单位拟对设备基础采取减振措施，并且将项目水泵机组单独置于专门设备房内，设备房采取隔声和在墙体内侧敷设吸声材料等措施，可有效控制振动影响。另外，建设单位对管线与高振动设备接入口处以及管线基座在安装时均采取严格的减振和固定措施，安装消声材料及消声器。 采取上述措施后，加上墙壁隔声和距离衰减，水泵机组振动噪声对外环境影响较小。 （2）变配电设备：本项目设置变电所，位于地下车库设备房。变配电设备的噪声来源于变压器本体和冷却系统两个方面。国内外的研究结果表明，变压器本体振动产生噪声的根源在于： 1）硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。 2）硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁芯的振动。 3）当绕组中有负载电流通过时，负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。 4）冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。 建设单位对变压器选型时采用低噪声振动设备，安装时采取严格的减振和固定措施，并且单独置于地下专门设备房内设备房，采取基础减振和在墙体内侧敷设吸声材料等措施后对外环境影响较小。 （3）空调机组 空调外机设置专用空调外机位，安装时采取减振、隔声等措施。设备噪声通过减振、隔声等措施后，还有一定的距离衰减，在采取以上措施后空调机组设备噪声不会对周边环境产生明显影响。 （4）地下车库风机 地下车库排风机均选择低噪声设备，且均位于地下专用机房内。风机出风口设置消声器，采用隔声罩隔声并安装减震器，此外还可采用柔性接头。在采取以上防治措施后，再经地下室的墙壁隔声和距离衰减，地下车库风机噪声对于外环境的影响很小。 综上所述，项目水泵机组、变配电设备、空调机组、地下车库风机等高噪声设备均布置在地下，隔声效果较好，采取降噪隔音措施后，再经过建筑隔声和距离衰减，对外界噪声影响值较小。 ②公共活动场所噪声影响分析 由于停车场的出入口噪声及汽车在内行驶时产生的交通噪声值约60~80 dB（A）对周边居民、学校有一定的影响，在项目区内加强车辆管理，设置禁止鸣笛标志、限速标志，减少交通噪声影响。 本项目通过合理布局，同时加强园区管理，对主要噪声源进行隔声、消声、减振处理，增加绿化面积。经过以上治理措施后，噪声影响值不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 （四）固体废物影响分析 项目运营期主要固体废物为办公生活垃圾和餐饮垃圾。项目不设固废暂存间， 项目运营后引入的企业若产生固废或者危废，则该企业需自行设置固废及危废暂存库，并落实相应的处理处置措施后方可排放。 ①生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d ，年工作300d，则生活垃圾产生量约0.5kg/人·d*1000人*300d/a=150t/a，经收集后由环卫部门定期清运。 生活垃圾分类收集后交环卫部门处理，并做到日产日清，可维护良好的内部环境和城市环境卫生。 ②餐饮垃圾 本项目运营后每天就餐人数约1000人次，餐厨垃圾产生量按0.1kg/（就餐人次·d）计算，则产生量为0.1t/d，即30t/a。餐饮垃圾集中收集后交由具有餐饮垃圾经营许可的单位处理。 ③废油脂 本项目食堂废水采用隔油池进行预处理，隔油池会产生一部分的废油脂，项目隔油池去除的动植物油约为1.0t，隔油池产生的废油脂集中收集后交由具有废油脂经营许可的单位处理。 - （五）地下水、土壤影响分析 本项目属于标准化厂房建设项目，生产车间地面将做好基础防渗，项目本身不存在地下水、土壤环境影响。具体企业入驻后将根据自身的生产工艺特征进一步完善防渗措施。本项目运营期对地下水、土壤环境影响较小。 - （六）生态环境影响分析 经现场踏勘调查，现有生态系统为城市生态系统。根据项目规划，对地块内进行绿化美化，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿地设施完善，这种影响也将随之消失。营运期在不破坏项目绿化的基础上，项目的运营对现有景观生态基本没有负面影响。 - （七）环境风险分析 本项目属于标准化厂房建设项目，运营期间不存在风险物质和重大危险源。具体企业入驻后将根据自身的生产情况进一步制定并完善相应的各项风险防控措施。建设单位在后期营运管理过程需提出相应准入要求，敦促入驻企业落实自身责任。本评价提出以下风险防控建议要求： 1、严格控制风险物质暂存量大于等于临界量（临界量依据建设项目《环境风险评价技术导则》确定）的项目入园。 2、后续入驻企业涉及环境风险物质存储、使用的环境风险项目需做好环境风险防范措施，具体要求如下： （1）风险防范措施 ①储存：企业主要负责人必须保证本单位仓库的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，防止泄露。还应制定严密的仓库进出安全管理制度，防止丢失或被盗，以免造成额外的环境和安全事故风险。 ②总图布置：总图布置应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的有关规定，生产车间应切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 ③人员管理：重视对员工的安全生产教育，禁止员工在车间内吸烟以及携带明火进入车间。制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗。 （2）应急措施 园区内企业入驻后，涉及的化学原料一旦出现泄漏，应采取以下的紧急处理措施：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。用沙土混合，然后收集交有资质单位处置。 落实以上措施后，本项目对周边环境风险影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址为安徽省合肥市高新技术产业开发区鸡鸣山路以西，龙河口路以南，侯店路以东，响洪甸路以北。项目周边500米范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。 本项目为合肥市高新区新能源汽车配套产业园一期（NU1地块）项目，拟规划入驻企业为新能源汽车配套产业方向。项目投入运营后，通过采取相应的环保措施，对周边居住和公共环境影响较小。 综上所述，本项目选址从环境制约因素和环境影响程度上分析，是合理可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 根据安徽省生态环境厅、安徽省住房和城乡建设厅关于印发《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》通知（皖环发〔2019〕17号）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》、《合肥市大气污染防治条例》（2019年1月1日施行），严格施工监管，做到“六个百分百”，本工程施工期间应做好下述大气污染防治措施： 表5-1施工期大气污染防治措施一览表 类别; 具体实施内容. 围挡; 施工现场应实行封闭围挡。围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏。. 围挡应安全可靠。宜采用标准化构配件，便于装配式安装及拆除。. 城区主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其它一般路段的围挡高度不应低于1.8m。. 工程结束前，不得拆除施工现场围挡，当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。. 围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。. 场地; 施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施。沿施工道路两侧宜布设标准化的道路喷淋系统。. 施工现场辅助临时道路、加工区、施工用材料堆放场、临时停车场地等应采取铺砌块（砖）、焦渣、碎石铺装等固化措施。. 生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、铺砌块等材料. 施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施。. 建设单位负责对待建场地裸露地面应进行覆盖，超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装。. 车辆冲洗; 施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定固定设置车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。. 车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。. 车辆冲洗应有专人负责并填写台账。确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面上不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料。. 车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。. 不具备建设车辆自动冲洗系统条件的施工工地或施工作业面出口，应设配各高压水枪的人工冲洗平台，配备的高压水枪压力不小于8Mpa，流量不小于50L/min。. 物料堆放; 砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施。. 水泥、粉煤灰、灰土等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施。. 现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，棚内应采取有效抑尘措施. 场内装卸、搬运易扬尘材料应苫盖、封闭或洒水. 施工现场土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水. 严禁在施工现场围挡外堆放建筑材料和建筑垃圾。. 渣土运输及建筑垃圾处置; 建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则。. 施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣土与建筑垃圾的产出量。. 施工现场建筑垃圾应集中、分类存放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。. 施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。. 建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗失、无扬散的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。. 外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车。. 2、水污染防治措施 （1）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 （2）施工现场建造临时沉淀池、隔油池等污水处理设施，施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后回用于洒水抑尘，砂浆和石灰浆等集中处理、干燥后与固体废物一同处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料分类集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛撒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。 综上所述，本项目污水采取以上治理措施后不会对当地地表水环境造成影响。 3、噪声污染防治措施 在施工期间，一定要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，高噪声设备严禁在夜间使用，同时要选择放置设备的地点和方位，注意使用自然条件和建（构）筑物减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。 （1）首先设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （2）制订科学的施工计划，应尽可能避免高噪声设备同时使用，除此之外，施工时间尽量安排在日间，夜间（22:00-06:00）禁止施工，如工艺要求必须夜间施工，建设单位应该向生态环境主管部门申请，同时公告附近居民。 （3）合理布置施工作业区，尽量将高噪声施工机械设置在远离敏感点和居民区的地方，对于靠近居民区较近的施工点应在临居民区一侧设置移动式隔声屏障等措施，使施工噪声的影响水平降到最低。 （4）按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，避免刺耳噪声的产生。 （5）当车辆经过附近小区宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息。 （6）建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 （7）高噪声机械现场作业人员，应配备必要的噪声防护物品，如耳塞、防声棉、耳罩等。操作人员每天工作时间不得超过6小时。 4、固体废物污染防治措施 （1）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点； （2）施工渣土要求建设单位和施工单位按照有关规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据指定地点、运输路线、时间运行处置； （3）在工地废料被运送到合适的市场之前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料，瓦楞纸板和沥青等可再生材料进行现场分类和收集； （4）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送合肥市政渣土场堆存。 5、生态环境保护措施 （1）生态环境保护措施 项目建设前后生态系统均为城市生态系统，建设过程中应根据项目规划对地块进行绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿化设施完善，这种影响也随之消失。 （2）水土保持措施 本项目建设过程中，场地挖填方产生的渣土或其他建筑材料，因其结构疏松、孔隙度大，在雨水的冲击和水流的冲刷下容易发生水土流失现象。考虑到合肥市降雨情况，为将施工期水土流失、生态破坏减少到最低程度。应根据《中华人民共和国水土保持法》要求，编制水土保持方案，严格控制施工范围，注重表土保护与利用，注重土石方的保护与利用。同时采取以下防范措施。 ①合理安排挖填方及各工区的挖填施工工序，在施工过程中对土方调配平衡坚持前期、后期紧密结合，杜绝重复挖填，提高回填土堆放点使用效率；各施工区域临时占地区域挖方首先用于回填。开挖时需分层开挖，分层存放，表土单独存放，用于绿化。 ②建设排水沟和沉沙措施在项目用地四周以及区内建设排水沟，需对排水沟进行定时清淤，确保水土保持措施发挥效益；并同步建设沉砂池，施工期产生的施工废水和雨水通过沉砂池处理后泥沙量将大大减少，处理后的水日常期间用于场地洒水抑尘不外排。 ③注重优化施工组织，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；堆置场地应尽量远离水体；堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。对于易产生水土流失的场地，采用草包填土作临时围栏，并开挖水沟等，以减少施工期水土流失量。 ④施工材料堆放场的防护应先在施工前做好建筑材料场区域内的临时排水系统的建设，并注意预先做好施工材料、废料堆放场所的防护。同时要求在施工过程中尽量减少施工材料的堆放时间，防止雨天流失；各区域施工期产生的建筑垃圾必须及时清运，放置于当地环卫部门指定的场所或最近的垃圾场。 ⑤采取有效办法缩短施工期，在施工场地围绕动土场地的流水方向或平地的四周应设临时透水性能好且拦泥沙下泄的滤水阻泥沙工程，如堆石、弃渣滤水围堤密植植物秸秆栅栏等。在动土场临近的沟渠中间修临时性透水谷坊，拦蓄泥沙，最大限度减少施工期水土流失。 ⑥其他水土保持措施 a.雨季施工要考虑临时遮盖等措施。在建工程区建筑物施工的同时应进行相应的绿化建设，完工一片即绿化一片，以尽快发挥绿化的作用；并在地块周围设置临时围挡，防止暴雨季节水土流失携带大量泥沙进入附近河流。 b.临时弃渣场应设置在地势平缓地带，路基施工过程中实施截排水工程、路基边坡形成后实施拱形骨架植草护坡、预制混凝土空心块护坡，减少路基边坡裸露时间和裸露面积，可有效防治水土流失，有利于水土保持。弃渣场使用前需要先设置挡墙，先拦后弃，有效防止弃渣堆置过程中产生水土流失。 c.水土保持监理单位加强对项目建设的管理，对水土保持措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证工程质量； d.水土保持监测单位依据规程规范编制监测细则并做好水土保持监测，及时向建设单位提交监测报告，并根据监测安排及时编报季度监测报告，在工程竣工验收时提交项目监测总结报告； e.主体工程竣工验收前，应首先验收水土保持设施；水土保持设施验收合格后，建设单位应加强水土保持设施后续管护，确保其正常运行和发挥效益。 f.针对地表硬化造成的水土流失，工程设计中建议采用从“高花坛”、“低绿地”到“浅沟渗渠渗透”逐级下渗的模式，即屋面雨水先流经高位花坛进行渗透净化，而后与道路雨水一起通过低绿地，流入渗透浅沟；雨量较大时，雨水沿着浅沟进入渗渠继续下渗；超过渗透能力的雨水再排入雨水管网。 综上，在施工阶段因地制宜地采取上述防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失损失降低到最小限度，并可防止施工期施工区域景观环境的恶化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 - 项目运营期产生的大气污染物主要来自汽车尾气、食堂油烟及垃圾收集房恶臭。 - ①汽车尾气 - 根据用地规划的特点，项目区内停车方式为地上停车和地下停车，废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小。地下车库设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统（自然补风或机械送风），地下车库废气引至绿化带通过专用出风口地面排放，排风口设置避开人员经常活动区；同时，建议建设单位合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放。 - ②食堂油烟 - 项目两座食堂产生的油烟废气经过油烟净化装置处理后由专用烟道引至楼顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值（2.0mg/m3）。 - ③垃圾收集房恶臭 - 本项目实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾点垃圾桶内的垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，定期对垃圾收集点进行清洁、消毒。加强管理，保证垃圾收集点的进口和出口，除使用时间外保持关闭，以降低垃圾产生的气味对周围环境的影响。 2、地表水环境保护措施 园区运营期外排废水主要为生活污水，生活污水经隔油池（1#配套服务楼，1个）、化粪池（厂区南侧，1个）处理后达到西部组团污水处理厂接管标准后进入西部组团污水处理厂处理。西部组团污水处理厂的尾水满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中污水处理厂Ⅰ的污染物排放限值，标准中未规定的满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入蒋口河。项目外排废水对地表水环境影响较小。 3、声环境保护措施 项目营运期噪声主要来自变配电设备、空调外机等设备噪声、汽车出入交通噪声以及人员社会活动噪声。 通过合理布局，将变配电设备等产噪设施布置在配电室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；空调外机设置专用空调外机位，安装时采取减振、隔声等措施，场界噪声影响值不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。同时在产业园内加强车辆管理、设置禁止鸣笛、限速标志，减少噪声影响。在采取上述措施后，项目营运期噪声不会改变区域声环境功能要求，对周边环境影响不显著。 4、固体废物处理措施 营运期固体废物主要为生活垃圾、餐饮垃圾等，生活垃圾由环卫部门统一收集后清运，进行无害化处理；餐饮垃圾集中收集后交由具有餐饮垃圾经营许可的单位处理；废油脂集中收集后交由具有废油脂经营许可的单位处理。 因此，运营期固体废物能够得到有效处理，不会对项目区外环境产生影响。 5、生态环境保护措施 经现场踏勘调查，现有生态系统为人工城市生态系统、园林绿化体系， 根据项目规划，对地块内进行绿化美化，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状。 （1）为了保持良好的生态环境，本项目加强绿化，并且以稳定的乔、灌、草相结合的方式进行综合绿化，以形成良好生态功能的绿地系统。 （2）项目内绿化采用道路绿化为主，道路两侧以种植成年树为主，以尽快形成能起防风、减尘、降噪、美化环境的绿化带。 6、地下水污染防治措施 （1）化粪池地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm 的水泥进行硬化，并涂环氧树脂防渗；垃圾收运点四周设围堰，四周壁用砖砌再用水泥进行硬化，并涂环氧树脂防渗。 （2）项目产生的生活污水、雨水、事故水等排水管网应经密闭管网收集输送。 （3）应定期检查维护集排水设施和处理设施，定期监测排水及附近地下水水质，发现集排水设施不通畅须及时采取必要措施。 （4）在营运过程中，严防污水的跑、冒、滴、漏，防止不达标废水排放，项目化粪池的排放水通过管道进入城市污水管网，最终进入西部组团污水处理厂。 综上可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和园区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 7、环境风险防范措施 项目运营期环境风险主要来自入驻企业，为减少发生突发环境事件的可能性，应对各企业提出以下建议要求： （1）严格控制危险物质暂存量大于等于临界量（临界量依据《建设项目环境风险评价技术导则》确定）的项目入园； （2）涉及环境危险物质存储、使用的项目需做好相关风险防范措施，制定相关制度。 （3）产业园雨水总排口处需设置截断阀。 （4）产业园编制突发环境事件应急预案。 |
| 其他 | 本项目监测计划见下表： 表5-2施工期环境监测计划一览表 工期; 环境要素; 监测点; 监测项目; 监测频次及采样时间. 施工期; 大气环境; 项目区下风向厂界; TSP; 1次/月. 水环境; 废水总排口; pH、SS、BOD5、COD、氨氮、动植物油; 1次/季度. 声环境; 施工厂界外1m; 噪声; 1次/月，昼夜各一次. 运营期; 声环境; 施工厂界外1m; 噪声; 1次/月. 注：①施工期间的监测次数可根据需要适当增加。 ②运营期生活污水间接排放无需进行现状监测。后续入驻企业自行监测频率需根据对应行 业排污许可证申请与核发技术规范进行判定 |
| 环保投资 | 项目总投资278773.97万元，其中环保投资370万元，占总投资额的0.13%。 表5-3建设项目环保投资一览表 实施阶段; 类别; 污染防治措施; 费用 （万元）. 施工期; 大气; 洒水抑尘，场界实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗；物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗; 70. 废水; 施工废水经临时沉淀池、隔油池处理后回用；施工生活污水经场地内临时化粪池处理后接管进入西部组团污水处理厂处理; 30. 噪声; 选用低噪声设备，禁止夜间施工；高噪声施工设备在距离敏感目标较近一侧安装移动声屏障；合理安排施工时间和运输路线，避免多台大型机械同时施工，施工工地设置声屏障; 30. 固体废物; 施工生活垃圾委托环卫部门清运；施工过程中产生的固体废物分类收集，定点存放，及时送指定的渣土场堆存; 20. 水土保持; 编制水土保持方案，按照水土保持方案分别采取工程措施、植物措施和临时防护措施等; 80. 运营期; 大气; 汽车尾气; 地下车库的汽车尾气设置机械排风引至绿化带排放；地上汽车尾气通过加强车辆管理、周边绿化等措施减少影响; 45. 食堂油烟; 设置油烟净化装置，净化效率≥85%，引至楼顶排放; 5. 垃圾收集房垃圾恶臭; 实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾点垃圾桶内的垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，定期对垃圾收集点进行清洁、消毒。加强管理; 5. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后接管市政污水管网，进入西部组团污水处理厂深度处理; 20. 噪声; 合理布局，将变配电设备等产噪设施布置在配电室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；空调外机设置专用空调外机位，安装时采取减振、隔声等措施；车辆管理、设置禁止鸣笛、限速标志，减少噪声影响; 50. 固体废物; 生活垃圾分类收集，日产日清；餐饮垃圾集中收集后交由具有餐饮垃圾经营许可的单位处理；废油脂集中收集后交由具有废油脂经营许可的单位处理; 5. 风险防范; 产业园雨水总排口设置截断阀，编制园区突发环境事件应急预案; 10. 合计; 370. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 加强绿化 | 绿化符合规划要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①生活污水：临时化粪池处理后接管西部组团污水处理厂； ②施工废水：临时沉淀池、隔油池处理后回用 | 生活污水达到西部组团污水处理厂接管标准 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后由市政污水管网进入西部组团污水处理厂处理 | 生活污水达到西部组团污水处理厂接管标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①采用低噪声设备，严格控制施工器械的噪声级，同时要加强施工作业管理，避免多台设备同时施工，且设备位置应尽量远离敏感点； ②）制订科学的施工计划，应尽可能避免高噪声设备同时使用，除此之外，施工时间尽量安排在日间，夜间（22:00-06:00）禁止施工，如工艺要求必须夜间施工，建设单位应该向环保局申请，同时公告附近居民。 ③合理布置施工作业区，尽量将高噪声施工机械设置在远离敏感点和居民区的地方，对于靠近居民区较近的施工点应在临居民区一侧设置移动式隔声屏障等措施，使施工噪声的影响水平降到最低； ④按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，避免刺耳噪声的产生； ⑤当车辆经过附近小区宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准排放限值（昼间：70dB（A），夜间55dB（A）） | ①合理布局，将变配电设备等产噪设施布置在配电室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播； ②空调外机设置专用空调外机位，安装时采取减振、隔声等措施； ③车辆管理、设置禁止鸣笛、限速标志，减少噪声影响 | 项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其中临近鸡鸣山路边界线外20±5m范围内厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地定期洒水；严格施工扬尘监管，做到“六个百分百”；采取围挡、遮盖等防尘措施；运输其他易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输加强路面、交通设施的养护管理。 对于施工过程中机械设备以及车辆，应采取加强检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆 | 施工期颗粒物排放需满足《施工场地颗粒物排 放标准》（DB34/4811-2024）表1 中要求 | 汽车尾气：地下车库的汽车尾气设置机械排风引至绿化带排放；地上汽车尾气通过加强车辆管理、周边绿化等措施减少影响；食堂油烟：设置油烟净化装置，净化效率≥85%，引至楼顶排放；垃圾收集房垃圾恶臭：实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾点垃圾桶内的垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，定期对垃圾收集点进行清洁、消毒。加强管理 | 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求；垃圾恶臭参照《恶 臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中无组织排放监控浓度限值；汽车尾气中参照上 海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的无组织排放监控浓度限值；CO、NOX、SO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 |
| 固体废物 | 施工过程中产生的固体废物分类收集，定点存放，及时送合肥市政渣土场堆存；施工人员产生生活垃圾委托环卫部门清运 | 按照规定处置，无害化处理 | 生活垃圾分类收集，日产日清；餐饮垃圾集中收集后交由具有餐饮垃圾经营许可的单位处理；废油脂集中收集后交由具有废油脂经营许可的单位处理 | 按照规定处置，无害化处理 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 严格限制危险物质暂存量大于等于临界量（临界量依据《建设项目环境风险评价技术导则》确定）的项目入园；涉及环境危险物质存储、使用的项目需做好相关风险防范措施，制定相关制度。产业园雨水总排口设置截断阀。产业园编制突发环境事件应急预案 | / |
| 环境监测 | 大气、水环境、噪声监测 | 监测时间和频次达到环评要求、监测结果真实可靠 | 噪声监测 | 监测时间和频次达到环评要求、监测结果真实可靠 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合合肥市国土空间总体规划，选址合理。在建设、运营过程中对所产生的污染物采取有效的污染物控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。因此，项目在严格执行“三同时”制度，切实落实报告所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度而言，本工程的建设是可行的。